En en 专业工程管理与实务01任务

试卷总分：100

1

选择题(共10题,共60分)
开始说明：
结束说明：

1.(6分)

某办公楼，装修时在一根梁上砌了一面轻质隔墙，则相当于在梁上增加了（ ）
A、线荷载
B、面荷载
C、集中荷载
D、临时荷载

2.(6分)

新建筑物的混凝土或抹灰基层，涂饰涂料前封闭底漆应涂刷：（ ）
A、防水
B、防腐
C、抗酸
D、抗

3.(6分)

有一起基坑支护结构破坏事故，造成5人死亡10人受伤，直接经济损失约11万元。按照《生产安全事故报告和调查处理条例》中的规定，应定为（ ）
A、特别重大事故
B、重大事故
C、较大事故
D、一般事故

4.(6分)

为防止脚手架的内倒外倾，加强立杆的纵向刚度必须按规定设置（ ）
A、十字撑
B、连墙杆
C、扫地杆
D、斜撑

5.(6分)

流水步距是指相邻两个工作队相继投入工作的（ ）
A、持续时间
B、最小时间间隔
C、流水组的工期
D、施工段数

6.(6分)

钢结构原材料的检查，T于进口钢材尚应检查（ ）
A、出厂合格证
B、复验报告
C、力学性能
D、物理性能

7.(6分)

高空作业的下列几项安全措施中，首先需要的是（ ）
A、安全带
B、安全网
C、安全帽
D、合格的工作台

8.(6分)

C类防火玻璃要满足的要求是（ ）
A、耐火隔热性
B、热辐射强度
C、热辐射刚度
D、耐火完整性

9.(6分)

以下哪一个不属于作用在物体上的二力平衡条件（ ）
A、两个力大小相等
B、两个力作用方向相反
C、两个力作用线平行
D、两个力作用在同一直线上

10.(6分)

开关箱与所控制的固定式用电设备水平距离应不超过（ ）m
A、3
B、5
C、10
D、30

判断题(共10题,共40分)
开始说明：
结束说明：

11.(4分)

施工组织设计内容的三要素是：工程概况、进度计划和技术经济指标。

√

×

12.(4分)

预制桩桩尖混凝土的强度等级应大于C30。

√

×

13.(4分)

构造柱与墙体的连接处每一马牙槎沿高度方向尺寸不应超过450mm。

√

×

14.(4分)

施工组织总设计由建设总承包单位负责编制。

√

×

15.(4分)

T于混凝土小型空心砌块，应控制龄期超过28d时方可使用。

√

×

16.(4分)

套管成孔灌注桩任意一段平均直径与设计直径之比严禁小于0.9。

√

×

17.(4分)

泥浆护壁成孔灌注桩施工时，孔内水位应高于地下水1.0左右，防止地下水位高后引起坍塌。

√

×

18.(4分)

当网络计划的计划工期等于计算工期时，关键工作的总时差等于零。

√

×

19.(4分)

为限制房屋结构中梁产生过大变形，则需要该梁有足够的稳定性。

√

×

20.(4分)

当计算工期不能满足合同要求时，应首先压缩持续时间最长的工作。

√

×

专业工程管理与实务02任务

试卷总分：100

1

选择题(共10题,共60分)
开始说明：
结束说明：

1.(6分)

当地质条件和场地条件许可时，开挖深度不大的基坑最可取的开挖方案是( )。
A、放坡挖土
B、中心岛式墩工挖土
C、盘式挖土
D、逆作法挖土

2.(6分)

建筑钢材拉伸试验测的各项指标中，不包括( )。
A、屈服强度
B、疲劳强度
C、抗拉强度
D、伸长率

3.(6分)

T某一施工现场进行高程测设，M点为水准点，已知高程为12.00m；N点为待测点，安置水准仪于M,N之间，先在M点立尺，读得后视读数为4.500m，然后在N点立尺，读得前视读数为3.500m,N点高程为( )m。
A、11.000
B、12.000
C、12.500
D、13.000

4.(6分)

下列关于幕墙节能工程的说法，正确的是( )。
A、采用了一种节能材料或节能设施，可称为节能幕墙
B、幕墙节能工程验收可在单位工程竣工验收后进行
C、幕墙节能工程是建筑节能工程的一个分项工程
D、传热系数是衡量各种建筑材料的主要热工指标

5.(6分)

普通钢筋混凝土结构用钢的主要品种是( )。
A、热轧钢筋
B、热处理钢筋
C、钢丝
D、钢绞线

6.(6分)

在钢筋混凝土梁中，箍筋的主要作用是( )。
A、承受由于弯矩作用而产生的拉力
B、承受由于弯矩作用而产生的压力
C、承受剪力
D、承受因混凝土收缩和温度变化产生的压力

7.(6分)

工程测量用水准仪的主要功能是( )。
A、直接测量待定点的高程
B、测量两个方向之间的水夹角
C、测量两点间的高差
D、直接测量竖直角

8.(6分)

砌体结构墙、柱高厚比验算，是为了保证墙，柱满足( )要求。
A、受压承载力
B、受剪承载力
C、局部受压承载力
D、稳定性

9.(6分)

花岗石幕墙饰面板性能应进行复验的指标是( )。
A、防滑性
B、反光性
C、弯曲性能
D、放射性

10.(6分)

基坑土方填筑应( )进行回填和夯实。
A、从一侧向另一侧平推
B、在相T两侧或周围同时
C、由近到远
D、在基抗卸土方便处

判断题(共10题,共40分)
开始说明：
结束说明：

11.(4分)

混凝土应按国家现场标准《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ55)的有关规定，根据混凝土吸水率、耐久性等要求进行配合比设计

√

×

12.(4分)

加气混凝土砌块的特性有自重轻、强度高、保温隔热性能好。

√

×

13.(4分)

混凝土的自然养护方法有覆盖浇水养护、薄膜布覆盖包裹养护和养生液养。

√

×

14.(4分)

装饰装修细部工程中的护栏和扶手制作和安装中，中小学室外楼梯及水平栏杆(或栏板)的高度不应小于1.10m。

√

×

15.(4分)

建筑装饰装修吊顶工程，主龙骨宜平行房间长向布置。

√

×

16.(4分)

钢化玻璃的特性包括机械强度高、抗冲击性好、弹性比普通玻璃大。

√

×

17.(4分)

民用建筑工程根据控制室内环境污染的不同要求分为Ⅰ类和Ⅱ类，属于Ⅰ类民用建筑工程的是办公楼

√

×

18.(4分)

常用建筑内部装修材料苯的燃烧性能为B级

√

×

19.(4分)

按《建筑内部装修防火施工及验收规范》(GB50354)中的防火施工和验收的规定，装修施工前，不需按设计要求编写防火施工方案。

√

×

20.(4分)

民用建筑工程验收时室内环境污染浓度监测涉及的污染物有甲醛、苯、氨。

√

×

专业工程管理与实务03任务

试卷总分：100

1

选择题(共10题,共60分)
开始说明：
结束说明：

1.(6分)

下列选项中，不属于我国建造师注册类型的是（ ）。
A、初始注册
B、年检注册
C、变更注册
D、增项注册

2.(6分)

根据《物权法》的相关规定，不得抵押的财产是（ ）。
A、正在建造的航空器
B、土地所有权
C、生产原材料
D、荒地承包经营权

3.(6分)

我国建筑业企业资质分为（ ）三个序列。
A、工程总承包，施工总承包和专业承包
B、工程总承包，专业分包和劳务分包
C、施工总承包，专业分包和劳务分包
D、施工总承包，专业承包和劳务分包

4.(6分)

根据工程承包相关法律规定，建筑业企业（ ）承揽工程。
A、可以超越本企业资质等级许可的业务范围
B、可以另一个建筑施工企业的名义
C、只能在本企业资质等级许可的业务范围内

5.(6分)

根据《物权法》的相关规定，以建筑物抵押的。抵押权自（ ）时设立。
A、合同签订
B、备案
C、交付
D、登记

6.(6分)

根据施工合同，甲建设单位应于2009年9月30日支付乙建筑公司工程款。2010年6月1日，乙单位向甲单位提出支付请求，则就该项款额的诉讼时效（ ）
A、中断
B、中止
C、终止
D、届满

7.(6分)

根据《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设强制性标准和（ ）标准。
A、建设单位要求适用的
B、监理单位制定的
C、工程建设推荐的
D、工程建设行业

8.(6分)

下列规范性文件中，效力最高的是（ ）。
A、行政法规
B、司法解释
C、地方性法
D、行政规章

9.(6分)

根据《招标投标法》规定，在工程建设招标投标过程中，开标的时间应在招标文件规定的（ ）公开进行。
A、任意时间
B、投标有效期内
C、提交投标文件截止时间的同一时间
D、提交投标文件截止时间之后三日内

10.(6分)

二级注册建造师注册证书有效期为（ ）年。
A、1
B、2
C、3
D、4

判断题(共10题,共40分)
开始说明：
结束说明：

11.(4分)

在城市市区范围内，施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程开工20日前向工程所在地县及以上人员政府环境保护行政主管部门申报。

√

×

12.(4分)

由国务院建设、铁路、交通、水利等行政主管部门各自审批，编号和发布的标准，属于国家标准。

√

×

13.(4分)

从性质上讲，施工企业的投标行为属于要约。

√

×

14.(4分)

书面评标报告作出后，中标人应由招标人确定。

√

×

15.(4分)

在施工过程中，必须经总监理工程师签字的事项是隐蔽工程验收

√

×

16.(4分)

某建筑企业的劳动争议调解委员会应由企业的职工代表和企业代表组成。

√

×

17.(4分)

投标人与招标人商定，在投票时压低标价，中标后再给投标人额外补偿的行为是属于投标人之间串通投标的行为

√

×

18.(4分)

某建设工程预计建设工期13个月，按照法律规定，建设单位的到位资金原则上不少于工程合同价的50%。

√

×

19.(4分)

建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、施工和投产使用

√

×

20.(4分)

按照合同法的规定，债权人转让权利应当通知债务人，债权人转让权利的通知经债务人同意可以撤销

√

×

专业工程管理与实务04任务

试卷总分：100

1

案例分析题(共2题,共100分)
开始说明：
结束说明：

1.(50分)题干显示时间:0秒

某大型工程，由于技术难度大，对施工单位的施工设备和同类工程施工经验要求比较高，而且对工期的要求比较紧迫。业主在对有关单位和在建工程考察的基础上，邀请了3家国有一级施工企业投标，通过正规的开标评标后，择优选择了其中一家作为中标单位，并与其签订了工程施工承包合同，承包工作范围包括土建、机电安装和装修工程。该工程共15层，采用框架结构，开工日期为2002年4月1日，合同工期为18个月。在施工过程，发生如下几项事件：事件一：2002年4月，在基础开挖过程中，个别部位实际土质与甲方提供的地质资料不符造成施工费用增加2.5万元，相应工序持续时间增加了4天；
事件二：2002年5月施工单位为保证施工质量，扩大基础地面，开挖量增加导致用增加3.O万元，相应工序持续时间增加了3天；
事件三：2002年8月份，进入雨季施工，恰逢20天大雨，造成停工损失2.5万元，工期增加了4天。
事件四：2003年2月份，在主体砌筑工程中，因施工图设计有误，实际工程量增加导致费用增加3.8万元，相应工序持续时间增加了2天；
事件五：外墙装修抹灰阶段，一抹灰工在五层贴抹灰用的分格条时，脚手板滑脱发生坠落事故，坠落过程中将首层兜网系结点冲开，撞在一层脚手架小横杆上，抢救无效死亡；
事件六z室内装修进行墙面涂料粉刷前，在检查装饰面基层时，发现墙面抹灰有大面积空鼓现象。
上述事件中，除第三项外，其他工序均未发生在关键线路上，并对总工期无影响。
（1）增加合同
（2）工期13天 ；
（2）增加费用11.8万元。
问题：
（l）该工程采用邀请招标方式且仅邀请三家施工单位投标，是否违反有关规定？为什么？
（2）施工单位对施工过程中发生的事件一、事件二、事件三、事件四可否索赔？为什么？
（3）如果在工程保修期间发生了由于施工单位原因引起的屋顶漏水、墙面剥落等问题，业主在多次催促施工单位修理而施工单位一再拖延的情况下，另请其他施工单位维修，所发生的维修费用该如何处理？
（4）事件五中发生的安全事故可定为哪种等级的重大事故？依据是什么？
（5）对事件六中质量事故的处理应遵循什么程序？
答： （限9999字） 答：
（l）不违反有关规定。因为根据《招标投标法》的规定，对于技术复杂的工程，允许采用邀请招标方式，邀请参加投标的单位不得少于三家。
（2）事件一费用索赔成立，工期不予延长。因为业主提供的地质资料与实际情况不符是承包商不可预见的，所以索赔成立；从提供的背景资料看，因为事件一未发生在关键线路上，所以工期不予延长。
事件二费用索赔不成立，工期索赔不成立，该工作属于承包商自己采取的质量保证措施。
事件三费用索赔不成立，工期可以延长，因为异常的气候条件的变化承包商不应得到费用补偿。
事件四费用索赔成立，工期不予延长。因为设计方案有误，所以费用索赔成立；又因
为该工作未在关键线路上，所以工期不予延长。
（3）所发生的维修费应从乙方保修金中扣取。
（4）按照建设部《工程质量重大事故报告和调查程序规定》，事件五中发生的这起安全事故可定为四级重大事故。
根据《工程质量重大事故报告和调查程序规定》具备下列条件之一者为四级重大事故：
1）死亡2人以下；             
2）重伤3人以上，19人以下，
3）直接经济损失10万元以上，不满30万元。
（5）应遵循的程序如下：
1）进行事故调查，了解事故情况，并确定是否需要采取防护措施；
2）分析调查结果，找出事故的主要原因；
3）确定是否需要处理，若要处理，施工单位确定处理方案；
4）事故处理；
5）检查事故处理结果是否达到要求
6）事故处理结论；
7）提交处理方案。

2.(50分)题干显示时间:0秒

某办公楼工程，建筑面积23723㎡，框架剪力墙结构，地下1层，地上12层，首层高4.8m,标准层高3.6m,顶层房间为有保温层的轻钢龙骨纸面石膏板吊顶。工程结构施工采用外双排落地脚手架，工程于2007年6月15日开工，计划竣工日期为2009年5月1日。
事件一：2008年5月20日7时30分左右，因通道和楼层自然采光不足，瓦工陈某不慎从9层未设门槛的管道井竖向洞口处坠落地下一层混凝土底板上，当场死亡。
事件二：顶层吊顶安装石膏板前，施工单位仅对吊顶内管道设备安装申报了隐蔽工程验收，监理工程师提出申报验收有漏项，应补充验收申报项目：
问题：
（1）程结构施工脚手架是否需要编制专项施工方案？说明理由。
（2）事件一中，从安全管理方面分析，导致这起事故发生的主要原因是什么？
（3）竖向洞口应采用哪些方式加以防护？
（4）吊顶隐蔽工程验收还应补充申报哪些验收项目？
答： （限9999字） 答：（1）本工程结构施工脚手架需要编制专项施工方案：理由：根据《危险性较大的分部分分项工程安全整理办法》规定：脚手架高度超过24m的落地式钢管脚手架。各类工具式脚手架和卸料平台等工程需要单独编制专项施工方案。本工程中，脚手架高度3.6m×11m+4.8m=44.4m>24m,因此必须编制专项施工方案。
（2）导致这起事故发生的主要原因包括：①烂醉如泥层管道井竖向洞口无防护；②楼层内在自然采光不足的情况下没有设置照明灯具；③现场安全检查不到位，对事故隐患未能及时发现并整改；④工人的安全教育不到位，安全意识淡薄。
（3）采取的防护措施有：墙面等处的竖向洞口，凡落地的洞口应加装开关式、固定式或工具式防护门，门栅网格的间距大于15cm,也可采用防护栏杆，下设挡脚板。
（4）吊顶隐蔽工程验收应补充验收申请的项目有：①设备安装及水管试压；②木龙骨防火、防腐处理；③预埋件或拉结筋；④吊杆安装；⑤龙骨安装；⑥填充材料的设置等