- 选择题

(  D  ) 1.我国建设部规定，凡质量达不到合格标准的工程，必须进行返修、加固或报废，由此而造成的直接经济损失在（     ）元以上的称为工程质量事故。

A. 2000   B. 3000   C. 4000   D. 5000

(  A  ) 2.在实际工程要避免对橡皮土进行 （     ）。

A．拍夯   B．采用凉槽  C．掺入部分石灰  D．挖除

(  C  ) 3.基础变形特点中，局部倾斜是指结构沿纵向（     ）m以内两点沉降差与其距离的差值。

A．4∽10   B．5∽10  C．6∽10  D．7∽10

(  B  ) 4.钢筋混凝土灌注桩地基中，细骨料应选用（     ）。

A．细砂   B．中砂  C．精砂  D．以上皆不对

(  A  ) 5．常用的基础托换方法中，以减少基础底压力为目的的方法是（     ）。

A．扩大基础托换法   B．加深托换法  C．灌浆托换  D．纠偏托换和顶升纠偏托换

(  A  ) 6.灰土地基中，土颗粒粒径不得大于（     ）。

A．15mm   B．16mm  C．17mm  D．18mm

(  D  ) 7.砂及砂石地基含水量的检查方法是（     ）。

A．焙浇法   B．水洗法  C．筛分法 D．烘干法

(  D  ) 8.以下不是软土地基不均匀沉降特征的是（     ）。

A．沉降大而不均匀   B．沉降速率大  C．沉降稳定历史长 D．沉降小而均匀

(  B  ) 9.以下不是基坑事故主要原因的是（     ）。

A．土体下滑力大于滑移面摩擦力   B．土体下滑力小于滑移面摩擦力  C．地上水的作用 D．地下水的作用

(  C  ) 10. 常用的基础托换方法中，以加固地基，提高其承载力为目的的方法是（     ）。

A．扩大基础托换法   B．加深托换法  C．灌浆托换  D．纠偏托换和顶升纠偏托换

(  D ) 11.对现有建筑物中混凝土材料的强度检测，一般情况下均采用（     ）检测技术。

A．无损   B．半破损  C．破损  D．非破损

(  B  ) 12.铝合金门窗安装时，门窗槽口宽度、高度是用 （     ）检验。

A．1m垂直检测尺   B．钢尺  C．1m水平尺  D．塞尺

(  A  ) 13.装饰工程的一般抹灰，宜采用 （     ）。

A．中砂   B．粗砂  C．细砂  D．特细砂

(  D  )1 4.超声波探伤检验一级焊缝内部缺陷时，探伤比例为（     ）。

A．25%  B．50%  C．75%  D．100%

(  B  )1 5.非破损检测与常规的标准试块破坏试验方法相比，检测结构的精度要（     ）一些。

A．好  B．差 C．一致  D．未知

(  C  ) 16.测量混凝土表面硬度值和超声波传播速度的无损检测方法是（     ）。

A．回弹法  B．超声法 C．超声回弹综合法  D．拔出法

(  B  )1 7.木板面层表面平整度的检查方法是（     ）。

A．钢尺  B．2m靠尺和楔形塞尺 C．钢尺和楔形塞尺  D．楔形塞尺

(  C  ) 18.检测混凝土强度的后装拔出试验时，混凝土中（     ）对拔出力的影响最大。

A．水  B．细骨料的粒径 C．粗骨料的粒径  D．水泥

(  D  ) 19.《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》规定，取一个结构或构件混凝土作为评定混凝土强度的最小单元，至少取（     ）个测区。

A．1  B．5 C．8  D．10

(  A  ) 20. 以下混凝土强度不适于用回弹法推定的是（     ）。

A．8  B．18 C．28  D．38

（  B   ）21．屋面防水等级I级，采用高聚物改性沥青防水卷材时，厚度不应小于 （     ）mm。

A．2  B．3  C．4  D．5

（  B   ）22．目前，（     ）水池应用最广。

A．钢   B．钢筋混凝土  C．钢丝网水泥  D．砖石

（  A  ）23．钢筋混凝土结构加固中，（     ）加固法适用于梁、板、柱和墙和一般构造物的混凝土的加固。

A．加大截面  B．置换混凝土  C．粘贴钢板  D．绕丝法

（  A  ）24.普通水泥砂浆防水层水灰比为0.55~0.6时，适用范围为水泥砂浆防水层的（     ）。

A．第一层  B．第二、四层  C．第三、五层 D．以上皆不对

（  D  ）25.下列焊缝厚度可用γ射线检查的是（     ）。

A．5mm  B．15 mm   C．25 mm   D．35 mm

（  B  ）26. 钢筋混凝土结构加固中，（     ）加固法适用于受压区混凝土强度偏低或有严重缺陷的梁、柱等混凝土陌生构件的加固。

A．加大截面  B．置换混凝土  C．粘贴钢板  D．绕丝法

（  C  ）27. 钢筋混凝土结构加固中，（     ）加固法适用于承受静力作用且处于正常湿度环境中的受弯或受拉构件的加固。

A．加大截面  B．置换混凝土  C．粘贴钢板  D．绕丝法

（  D  ）28. 钢筋混凝土结构加固中，（     ）加固法适用于混凝土结构构件斜截面承载力不足的加固，或需对受压构件施加横向约束力的场合。

A．加大截面  B．置换混凝土  C．粘贴钢板  D．绕丝法

（  B  ）29. 钢筋混凝土结构加固中，（     ）不适用于已严重风化的钢筋混凝土结构及轻质结构。

- 绕丝法  B.锚栓加固法  C.预应力加固法  D.增加支承加固法

（  D  ）30.细石混凝土刚性防水中，可选用的水泥强度为（     ）。

A．27.5  B．32.5  C．32.5R  D．42.5

- 判断题

（  ×   ）1.影响施工项目质量的主要有4大因素，即：人、材料、机械和环境。

（  √   ）2.工程质量事故具有复杂性、严重性、可变性和多发性的特点。

（  √   ）3.《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）最重要的改革及特点包括以下4方面：验评分离，强化验收，完善手段，过程控制。

（  √   ）4.地基事故的原因分析主要从地质勘察、设计、施工及环境4方面进行分析。

（  √   ）5.基础工程常出现的质量事故有变形、错位、裂缝、空洞等。

（  √   ）6.地基的事故主要分为地基失稳事故和地基变形事故。

（  ×   ）7.基坑较浅且为粘性土时，一般采用放坡开挖。

（  √   ）8.对地基事故的处理有两种途径，一种是对地基本身进行局部处理，还有一种是通过改变基础以达到对事故进行处理的目的。

（  ×   ）9.基坑较深或为无粘性土时，应采用垂直开挖。

（  ×   ）10.基础变形局部倾斜指结构沿纵向1~5m以内两点沉降差与其距离的比值。

（  √  ）11.破损检测只是在特别重要的结构，在十分必要时才予以采用。

（  ×  ）12.水泥砂浆面层表面平整度允许偏差为3mm。

（  √  ）13.在砌体上安装门窗严禁用射钉固定。

（  √  ）14.砂浆应随拌随用，不得存放过久，在初凝前用完。

（  ×  ）15.混凝土强度检测目前常用方法有4种：回弹法、超声法、超声回弹综合法、钻芯法。

（  √  ）16.从裂缝的危害程度分析评定为4类：影响结构安全的裂缝、影响正常使用的裂缝、影响耐久性的裂缝、允许裂缝。

（  √  ）17.钢筋工程事故的类别主要包括：钢筋锈蚀、钢筋材质达不到材料标准或设计要求，漏筋或少筋，钢筋错位偏差，钢筋脆断。

（  ×  ）18. 砌体上安装门窗可以用射钉固定。

（  √  ）19. 抹灰用砂浆可掺入符合要求的麻刀、纸筋、膨胀珍珠岩等材料。

（  √  ）20.在一定的条件下，混凝土超声检测还可以检测混凝土钻孔灌柱桩的质量。

（ × ）21.屋面防水等级III级时，可以采用二毡三油的沥青防水卷材。

（ √ ）22.在钢结构屋架中腐蚀损坏最严重的是屋架、檩条、支撑和瓦楞铁金属屋面。

（ × ）23.锚栓锚固法适用于已严重风化的混凝土强度等级为C20∽C60的混凝土承重结构的改造、加固。

（ √ ）24.正确使用火焰和温度是热加工法矫正钢结构变形的关键。

（ √ ）25.X射线或γ射线检查是目前检查焊缝最可靠的方法。

（ × ）26.无防护的情况下，预应力加固法不能用于温度在600℃以上环境中，但可以用于混凝土收缩徐变大的结构。

（ √ ）27.烟囱属于建筑工程中的特种结构。

（ √ ）28.常见的工程事故有错位、变形、开裂、倒塌等类型。

（ × ）29.矩形水池受力合理，可采用预应力混凝土。

（ × ）30.200m3以上的中型水池宜采用矩形水池。

- 简答题

1.简述基础变形特点、产生基础变形的原因。（30分）

2．简述卷材防水屋面渗漏的产生原因及处理方法。（35分）

3．简述钢结构变形事故的处理方法。（35分）

答案：

1．答：基础变形特点主要有：（1）沉降量，指单独基础的中心沉降值。（2）沉降差，指两相邻单独基础的沉降量之差。（3）倾斜，指单独基础在倾斜方向上两端点的沉降差与其距离之比。（4）局部倾斜，指结构沿纵向6~10m以内两点沉降差与其距离的比值。

基础变形原因主要有：（1）地质勘测原因；（2）设计原因；（3）施工原因；（3）其他原因。

2.答：产生原因：（1）卷材开裂。基层施工质量不符合要求；防水卷材品种选用不当或质量不合格；卷材敷设操作不当；因结构或温度产生拉应力。（2）卷材起泡。卷材本身材质与胶结剂、处理剂等辅助性材料不相融合；基层潮湿气体蒸发；粘贴不牢固，潮气侵入。（3）卷材滑移。卷材及粘结剂等材料的执熔点低；粘结层过厚；示根据屋面坡度大小正确选择卷材铺设方向。（4）卷材搭接开缝。防水层老化；卷材质量不合格，接近使用年限。

处理方法：（1）沿裂缝长向，将缝内及一定宽度范围内清理，在裂缝内灌入热玛蹄脂或嵌入密封材料，再在裂缝上点粘一层250~300mm宽的卷材干铺条，条上涂热玛蹄脂，铺贴450mm宽的一毡一油，撒豆砂。（2）加强工序间的交接检验，基层末经检验合格的不得进行卷材防水施工；严格按操作规程施工。

3.答：目前针对钢结构变形主要的处理方法主要有冷加工法矫正变形、热加工法矫正变形、加固或调换构件修复变形等。

冷加工法矫正变形：冷加工法是用人力或机械力矫正变形，适用于尺寸较小或变形较小的构件。（1）手工矫正，（2）机械矫正法。

热加工法矫正变形：热加工法我国目前采用已炔气和氧气混合燃烧火焰为热源，对变形结构构件加热，使之产生新的变形，来抵消原有变形。正确使用火焰和温度是此方法的关键。加热方式有点状加热、线状加热和三角形加热之分。

加固或调换构件修复变形：在构件变形处增加新构件局部加固，或者割除构件已变形部分，嵌入新构件以恢复构件的正常工作能力。

（根据表述，酌情得分）